Техническое задание

на поставку стандартного промышленного оборудования

Предмет закупки: Рефрижераторный контейнер 20 футовый

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование Подраздел 1.2 Сведения о новизне Подраздел 1.3 Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры. РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 7.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 7.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке оборудования

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ИНСТРУКТАЖА ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

1. Рефрижераторный контейнер 20 футовый

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКПД 2

29.20.21.121

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Хранение товарно-материальных ценностей при заданных климатических условиях

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Рефрижераторный контейнер 20 футовый Рабочая температура, °С от -40 до +45 Температура хранения, °С от -40 до +50 Влажность воздуха, % до 100

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Рефрижераторный контейнер 20 футовый |  |  |  |
|  | Внешние размеры: |  |  |
|  | Длина, (мм) | 6058-6100 |  |
|  | Ширина, (мм) | 2438-2500 |  |
|  | Высота, (мм) | 2569-2895 |  |
|  | Внутренние размеры рефконтейнера: |  |  |
|  | Длина, (мм) | 5513-5600 |  |
|  | Ширина, (мм) | 2286-2350 |  |
|  | Высота, (мм) | 2569-2800 |  |
|  | Внутренний объем (м.куб) | 31-34 |  |
|  | Весовые параметры рефконтейнера: |  |  |
|  | Собственный вес,(кг), не более | 4000 |  |
|  | Максимальная грузоподъемность (кг), не менее | 26 190 |  |
|  | Максимальный общий вес (кг), не более | 33 500 |  |

|  | Хладопроизводительность (ккал/час) | 2900-4200 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Теплопроизводительность (ккал/час) | 4200-4400 |  |
|  | Потребление электроэнергии (кВт) | 4,5-7,2 |  |
|  | Хладагенты | Любой |  |
|  | Электропитание | 3 фазы 380/460 V 10% 50/60 Hz 2.5 % |  |
|  | Диапазон температуры внутри контейнера | от -25°С до +25°С |  |
|  | Высота/Ширина дверей, мм | (2500-2700)x(2260-2400) |  |
|  | Год выпуска | 2020-2025 |  |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Товар должен быть промаркирован с указанием индивидуального номера, присвоенного изготовителем, с указанием даты изготовления и наименования предприятия-изготовителя.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 7.1 Порядок сдачи и приемки

При поставке оборудования покупатель проверяет комплектность (в соответствии с паспортом продукции и/или инструкции по эксплуатации.). По факту приемки продукции, соответствующей по качеству, комплектности, маркировке, стандартам и условиям Договора, покупатель подписывает товарную накладную по форме ТОРГ-12/УПД и заверяет ее печатью с указанием даты приемки продукции. После поставки оборудования поставщик выполняет монтаж, шеф-монтаж, наладку, пуско-наладку оборудования и проводит инструктаж персонала. Пуско-наладочные работы должны быть выполнены с опробованием оборудования на подтверждение его технических характеристик, указанных в паспорте на изделие. После поставки Товара, выполнения монтажных, шеф-монтажных, наладочных и пуско-наладочных работ и инструктажа персонала Поставщик и Покупатель подписывают акт сдачи-приемки выполненных работ.

Подраздел 7.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке оборудования

Продукция должна иметь комплект документов: - счет и счет-фактура, выставленные Покупателю; - товарную накладную по форме ТОРГ-12/УПД в двух экземплярах; - инструкцию по эксплуатации или руководство по эксплуатации; - -аттестаты и протоколы первичной аттестации на поставляемое испытательное оборудование (в соответствии с ГОСТ 8.568) - -программы и методики первичной и периодической аттестации

- -порядок технического обслуживания оборудования (если не предусмотрено в руководстве по эксплуатации) - - гарантийный талон с указанием серийного номера прибора и перечислением сервисных центров завода; - - электронный вид документов на русском языке.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Адрес поставки: Транспортирование Товара должно производиться в закрытой транспортной таре, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта по ГОСТ 18142.1. Размещение и крепление товара в транспортных средствах должны обеспечивать их устойчивое положение и не допускать перемещения во время транспортировки. При транспортировке должна быть обеспечена защита транспортной тары с упакованным оборудованием от непосредственного воздействия атмосферных осадков.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок составляет не менее 3 месяцев с момента поставки на склад Покупателя и ввода оборудования в эксплуатацию.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Необходимо оказать услуги по монтажу, шефмонтажу, наладке, пуско-наладочным работам с вводом оборудования в эксплуатацию, провести инструктаж персонала.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ИНСТРУКТАЖА ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Необходимо провести очно инструктаж персонала Заказчика не менее 5 человек на месте установки оборудования, в объеме не менее 2-х рабочих дней.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Контейнер рефрижераторный 20 футовый – 10 шт. Срок поставки продукции – не более 45 дней с момента подписания договора.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

На русском языке, на бумажном носителе, 1 экз., и в виде электронных копий документов на электронном носителе.

Разработал: