ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование объекта:

Наименование работы: Поставка контейнеров рефрижераторных (20 футов, 40 футов).

Пояснительная часть:

Приобретение оборудования для организации хранения продуктов питания. Контейнер рефрижераторный 20 футовый (режим работы от -25С до +25С) – 1 шт. Контейнер рефрижераторный 40-футовый (режим работы от -25С до +25С) – 1 шт.

Место поставки:

Срок поставки:

Не позднее 00.00.202_ г.

- Основные технические характеристики

| Бренд | Carrier |  |
| --- | --- | --- |
| Модель | ThinLINE |  |
| Габариты | 20 футов | 40 футов |
| Год выпуска | Не ранее 2010 |  |
| Контроллер | ML-1, ML-2, ML-2i, ML-3 |  |
| Тип компрессора | Поршневой |  |
| Габариты | Длина: 6 058 мм, Ширина: 2 438 мм, Высота: 2 896 мм | Длина: 12 192 мм, Ширина: 2 438 мм, Высота: 2 896 мм |
| Внутренние размеры | Длина: 5 513 мм. Ширина: 2 284 мм. Высота: 2 557 мм | Длина: 11 570 мм. Ширина: 2 285 мм. Высота: 2 526 мм |
| Дверные проемы | Ширина: 2 416 мм. Высота: 2 580 мм | Ширина: 2 900 мм. Высота: 2 450 мм |
| Объем м³ | 33 | 60 |
| Температурный режим | от -25 до + 25 |  |
| Энергопотребление | 5,5 кВт/ч |  |
| Подключение | 380/460V ±10% / 3 фазы / 50-60 Hz ±2.5% |  |
| Грузоподъемность | 22 200 кг | 27 000 кг |
| Масса | 2 870 кг | 4 600 кг |
| Количество вмещаемых европаллет | 10 | 23 |
| Теплопроизводительность | 5000–5200 кКал/час |  |
| Хладопроизводительность | 3400–4200 кКал/час |  |
| Применяемые хладагенты | R134А |  |

- Требования к поставляемому оборудованию

Все контейнеры должны соответствовать следующим характеристикам:

- контейнеры могут быть новыми или бывшим в употреблении, свободным от прав на него третьих лиц и других обременений;

- внешний вид: отсутствие дыр, повреждений, масляных пятен, очагов коррозии;

- присутствие посторонних запахов не допустимо;

- распашные двери должны быть без дефектов;

- замочная система должна быть в рабочем состоянии;

- необходима целостность фурнитуры, уплотнителя и его качественная фиксация;

- обязательное предоставление государственной таможенной декларации (ГТД и ДТ) подтверждающая право беспрепятственного, законного владения и использования контейнера на территории России;

- герметичность (WWT-wind&water tight condition - водо и ветронепроницаемые);

- с действущей табличкой КБК (соответствие международной Конвенции по безопасности контейнеров=CSC plate valid);

- соответствие TIR конвенции (для перевозки автотранспортом).

- Требования к документации

Перечень документации, обязательной для представления:

- документы, подтверждающие наличие оборудования в фактическом владении;

- документы, подтверждающие соответствие нормативным требованиям по безопасности;

- фотографии контейнеров, характеризующие внешнее техническое состояние, а именно фотографии контейнера снаружи со всех четырех сторон, вид сверху, состояние запорных механизмов, фотографии, характеризующие состояние внутри контейнера, фотографии рефрижераторной установки, фотографии таблички КБК/паспорта контейнера.

- Гарантия

Гарантия качества оборудования - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем, но не менее 6 месяцев с момента подписания Сторонами Товарной накладной (Унифицированная форма № ТОРГ-12).

Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу с момента приемки Заказчиком.